# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

# I

# ODBIORU ROBÓT

Przedmiot inwestycji:	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Młynkowie.

Adres inwestycji:        	Młynkowo 109

64-710 Połajewo

Inwestor: 	         		Gimnazjum

Młynkowo 109; 64-710 Połajewo

Czerwiec 2010r.

## Spis zawartości :

Spis zawartości :	2

WSTĘP I ZAŁOŻENIA	3

1)	Przedmiot specyfikacji technicznej	3

2)	Zakres stosowania SN	3

3)	Przedmiot i zakres robót budowlanych	3

WYMAGANIA OGÓLNE	3

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT	5

1.	Roboty rozbiórkowe	5

2.	Więźba dachowa	5

3.	Pokrycie dachu	5

4.	Obróbki blacharskie	5

5.	Instalacja odgromowa	6

SPRZĘT.	6

TRANSPORT.	7

ODBIÓR ROBÓT	7

1.	Odbiory częściowe	7

2.	Odbiór końcowy	7

ROZLICZENIE ROBÓT	8

1.    Ustalenia ogólne	8

# WSTĘP I ZAŁOŻENIA

### Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Młynkowie

### Zakres stosowania SN

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy i realizacji zadania.

### Przedmiot i zakres robót budowlanych

Do wykonania przewidziano wykonanie następujących prac :

- Rozbiórka starego pokrycia wraz z ołatowaniem dachu, obróbkami blacharskimi, rynnami i instalacją odgromową,

- Wykonanie membrany zabezpieczającej z folii paroprzepuszczalnej,

- ołatowanie i pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną  w koronkę,

- wykonanie obróbek blacharskich i naprawy/przebudowania kominów,

- wykonanie instalacji odgromowej i rynnowej

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z obowiązującymi zasadami i prawem budowlanym, oraz poleceniami Zamawiającego,.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi określonymi prawem dla tego typu obiektów, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Jako membranę należy zastosować folię paroporzepuszczalą posiadającą właściwy atest i aprobatę techniczną, oraz jako pokrycie dachowe dachówkę o min. 50 letniej gwarancji producenta pod kątem trwałości produktu.

- Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z obowiązującymi zasadami i prawem budowlanym, oraz poleceniami Zamawiającego,.

- Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz geodezyjnymi punktami pomiarowymi.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w dokumentacji i przedmiarze robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

- Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB.

- Wykonawca przedstawi harmonogram pracy Zamawiającemu

- Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu

- odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego stanowić będzie stosowny protokół.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów zaświadczenia.

- Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych o ile będą konieczne

- specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót

- Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

- Podstawą płatności:

- podstawą płatności jest jednostka skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót

- dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót

- ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować

- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi

- ubytków i transportu

- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi

- koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

- podatki podane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Uwaga: Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

- Wykonawca zagospodaruje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na swój koszt.

# WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

## Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenia.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Roboty należy prowadzić zwracając uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki.

Przy robotach rozbiórkowych należy:

- usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,

- gruz i materiały należy usunąć przez specjalne kryte zsypy. W żadnym wypadku nie wolno gruzu  itp. wyrzucać przez okno na zewnątrz lub zrzucać z dachu.

- w szczególnych  okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie,

- wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby  zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia

- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli, nie rozbieralnych w tym momencie.

## Więźba dachowa

Przed przystąpieniem do montowania elementów konstrukcji drewnianej powinny one być starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy montażu elementów więźby dachowej. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy słupków stykających się z betonem należy odizolować co najmniej jedna warstwą papy. Deski wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Nie dopuszcza się obecności kory. Do mocowania dachówek należy wykorzystać elementy systemowe. Elementy więźby dachowej wymagają pełnej impregnacji.

## Pokrycie dachu

Podłoże pokrycia dachowego powinny być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem  do robót pokrywczych lub izolacyjnych.

## Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przypadku pokryć z papy – do wielkości pochylenia połaci dachowych. Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być zastosowane z blachy oferowanej w danym systemie dachowym

Przy pochyleniu mniejszym niż 10%  obróbek blacharskich nie należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać na jego wierzchu. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju zastosowanego  systemu. Obróbki blacharskie o gr. 0,5  do 0,6mm można wykonać o każdej porze roku, lecz w temp.  nie  mniejszej niż. -  10oC. Robót nie można wykonać na oblodzonych podłożach.

## Instalacja odgromowa

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Należy odtworzyć przebiegi tras instalacji odgromowej zgodnie z istniejącą obecnie instalacją.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

- zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych.

- przewody odprowadzające

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.

Po zakończeniu robót  należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

# SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

# TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiały wymienione powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

# ODBIÓR ROBÓT

## Odbiory częściowe

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonać odbioru w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych robót.

Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbiorem częściowym powinny byś objęte te części, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikowe.

Z dokonanego odbioru robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia.

## Odbiór końcowy

Ogólny odbiór końcowy robót powinien być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Inwestora.

Obiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru.

Podczas odbioru końcowego komisja stwierdza :

- Zgodność wykonanych robót ze złożonym zamówieniem.

- Zgodność wykonanych robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy i technicznej i umową.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego zakresu robót, a w szczególności umowy wraz z późniejszymi załącznikami, warunkami umowy oraz ogólnie przyjętymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz przez pozostałe osoby wskazane w protokole. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymieniać wszystkie ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia.

Przekazanie obiektu do użytkowania nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie rękojmi.

# ROZLICZENIE ROBÓT

## 1.    Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady rozliczania wykonanych robót określone będą w umowie o wykonanie robót.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- Robociznę bezpośrednia wraz z narzutami

- Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- Wartości pracy sprzętu wraz z narzutami

- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT.